BÁO CÁO

PHÂN TÍCH TÍN HIỆU (Nhóm 15)

Danh sách các thành viên nhóm:

- Họ và tên: Trần Phú Quy  MSSV: 102160258

Phân công nhiệm vụ: viết thuật toán, code, xử lý dữ liệu đầu vào.

- Họ và tên: Nguyễn Trường Sơn MSSV: 102160261

Phân công nhiệm vụ: Thu âm, tìm các sai sót.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư MSSV: 102160267

Phân công nhiệm vụ: Chỉnh sửa, viết báo cáo, làm slide.

- Thu âm tín hiệu (signal acquisition)

- Phân tích tín hiệu thủ công (manual signal analysis)

*Tín hiệu thu được của bạn Trần Phú Quy: âm A

Đoạn tín hiệu mẫu: 30ms

Chu kì T đo được:

Tín hiệu lấy từ giọng nói của bạn Quy có chu kì T = 0.008s →  tần số f = 125Hz

*Tín hiệu thu được của bạn Nguyễn Trường Sơn: âm O

Đoạn tín hiệu mẫu: 30ms

Chu kì T đo được:

Tín hiệu lấy từ giọng nói của bạn Sơn có chu kì T = 0.009s  → tần số f = 111,11Hz

* Tín hiệu thu được của bạn Nguyễn Thị Anh Thư: âm E

Đoạn tín hiệu mẫu: 30ms

Chu kì T đo được:

Tín hiệu lấy từ giọng nói của bạn Thư có chu kì T = 0.005s  → tần số f = 200Hz

Ta có:       fSơn < fQuy < fThư

Từ đó ta kết luận:  tần số của bạn nam thấp hơn tần số của bạn nữ

Nghe

3. Phân tích tín hiệu tự động (automatic signal analysis):

3.1 Phần code MatLab:

      - Vẽ đồ thị sóng dạng Waveform:

%% Sử dụng hàm audioread để đọc file âm thanh .wav, lưu các giá trị của Voiced

Speech waveform vào vector y, tần số lấy mẫu vào Fs

>> [y,Fs]=audioread(‘path’);

>> max_value=max(abs(y));

>> y=y/max_value;

>> t=1/Fs:1/Fs:(length(y)/Fs);

%%Thu được vector thời gian trên công thức 1/Fs -> Nhận được khoảng thời gian giữa

các giá trị f rời rạc

plot(t,y);

      - Vẽ đồ thị sóng dạng line spectrum:

%%Sử dụng hàm fft xử lí Fast Fourier Transform lưu vào vector dfty

>> dfty=abs(fft(y));

>> dfty=dfty(1:(length(dfty)/2));

%%Vector tần số tt

>> tt=linspace(1/Fs,Fs/2,length(dfty));

>> plot(tt,dfty);

3.2 Đồ thị thu được:

3.3 Nhận xét:

- 	Ta thu được tần số f0 của các bạn Quy Sơn Thư lần lượt là 125Hz, 112Hz, 201Hz khá sát với tần số f0 lấy thủ công (125Hz, 111Hz, 200Hz).

4. Phân tích tín hiệu tự động (automatic signal analysis):

4.1 Phân tích tín hiệu trên miền tần số

*Code MATLAB

%Ham main tinh F0 theo FFT - thuat toan tu nghien cuu function [e] = main_findF0_FFT(dfty, tt)     a = findF0s(dfty, tt);     b = sortZA(a, 1);     c = getTop3Rows(b);     d = sortZA(c, 2);

e = getf0(d); end

%Hàm sử dụng các hàm con sau đây

%findF0s: Lấy tất cả các điểm có thể là đỉnh của đồ thị đó function [A] = findF0s(dfty, t)     A = zeros(14, 2);     count = 1;

for e = 2 : (length(dfty))  last = dfty(e);  fist = dfty(e-1);

if count == 15             break;         end                 if (last < fist)             continue;         elseif last>fist

A(count, 1) = dfty(e);            A(count, 2) = t(e);            count = count +1;         end     end     end

%sortZA: sort  trên a, b binding theo a function [S] = sortZA(a, choose)

S = a;     if choose == 1         for i =1 : length(a)-1         for j = i+1 : length(a)

if S(j, 1)>S(i, 1)

temp = S(i, 1);

temp2 = S(i, 2);                 S(i, 1) = S(j, 1);

S(i, 2) = S(j, 2);

S(j, 1) = temp;

S(j, 2) = temp2;   end

end

end     elseif choose == 2         for i =1 : length(a)-1         for j = i+1 : length(a)             if S(j, 2)>S(i, 2)                 temp = S(i, 2);

temp2 = S(i, 1);

S(i, 2) = S(j, 2);

S(i, 1) = S(j, 1);

S(j, 2) = temp;

S(j, 1) = temp2;

end

end

end

end

end

%getTop3Rows: Lấy 3 đỉnh function [S] = getTop3Rows(a)

S = [a(1,1) , a(1,2); a(2,1), a(2,2); a(3,1), a(3, 2)]; End

%getf0

function [f0] = getf0(a)     f1 =round(a(3, 2)/(a(1,2)-a(2,2)));

f0 = a(3, 2) / f1; end

* Kết quả

*So sánh

△f0Quy  = 0.0001

△f0Sơn = 0.9349 	      Sai số bé

△f0Thư = 1.6808

*Kết luận

Tính toán thủ công có sai số bé, không đáng kể

4.2 Phân tích tín hiệu trên miền thời gian

*Code MATLAB

function [F0] = main_findF0(y, Fs)     count = 0;     pk = getPeaks(y);      S = findf1_2(pk);     f1 = S(1);      f2 = S(2);

for i = 1 : length(y)         if y(i) == f1             count = count +1;

z = i;         end         if count > 0             if y(i) == f2                 break;

else                 count = count +1;

end

end

end

F0 = 1/((count)/Fs);     count2 = count;     s3 = S(3) + 1;     if F0 > 210         for e = 1 : length(y)             if y(e) == pk(s3)                 break;

else                 count2 = count2 +1;

end

end

F02 = 1/((count2-count-z)/Fs);         fprintf('Maybe f0 = %f\n', F02);

end

end

*Kết quả

*So sánh

△f0Quy  = 1.9231

△f0Sơn =  4.832029 	       Sai số khá lớn với một số tín hiệu

△f0Thư = 0

*Kết luận

Từ 3 kết quả f đo được ở trên, ta được kết quả  	f0Quy ≈ 124.36Hz  	f0Sơn ≈ 112.88Hz

f0Thư ≈ 200Hz

5. Đánh giá

Thuật toán trên miền tần số đưa ra kết quả có sai số bé hơn so với thuật toán dựa trên miền thời gian

→ Thuật toán trên miền tần số đưa ra kết quả chính xác hơn

*Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của thuật toán

- Âm thu vào không được rõ ràng, có tạp âm

- Tín hiệu không nhìn rõ được đỉnh